原始观测驱动的GPS定位
与故障诊断系统

空间信息与数字技术专业  |  课程实践作业

一、任务目标

根据逐颗卫星的伪距观测和广播星历，自行计算接收机位置与钟差。开发一个可以逐历元运行、实时显示并诊断异常的软件，用对照实验说明算法在什么条件下有效、何时应报告无法可靠定位。

鼓励充分使用AI工具。核心考核不是代码量或界面复杂度，而是计算正确性、未知数据上的表现、故障处置和本人对模型的理解。

二、统一边界

建议3人一组，开发周期2周。编程语言与界面技术不限，但须提供可复现的安装、批处理和实时运行方式。

必做范围：GPS单系统、L1 C1伪距、广播星历、单历元三维位置与接收机钟差解算，以及异常诊断。

三、开发材料

| 材料 | 规模与用途 |
| --- | --- |
| D01_real_excerpt | 20历元真实历史观测，160条伪距，约30秒采样；用于真实数据兼容性检查。 |
| D02_sim_clean | 600历元、1Hz的正常仿真动态观测；提供位置和钟差真值，用于算法调试。 |
| D03_sim_demo | 600历元、1Hz的公开异常演示集；含单星偏差、全星共同偏差、少星和无观测。 |
| 配套材料 | 8颗GPS卫星的真实广播星历；24个卫星坐标/钟差检查点；回放器、通信骨架和评价器。 |

数据分层：D01源文件头只有近似坐标，没有可用于精度评分的独立测量真值；D02、D03的位置、钟差、噪声与异常为仿真。真实摘录来源为RTKLIB测试数据。

先读本任务书，再读docs/MODEL_SPEC.md和docs/INTERFACE.md。后两者规定计算模型、单位、时间系统和自动评价接口。

四、必须实现的功能

1. 自主定位：从伪距到XYZ与钟差

读取配套星历，计算卫星位置与钟差，处理发射时刻、地球自转、TGD、电离层与对流层改正；建立观测方程并迭代解算。可读取JSON简化星历或RINEX摘录，不把格式解析作为主要难点。

基础解必须是每历元独立的普通等权最小二乘，状态量为[x,y,z,b]，其中b=c×接收机钟差，单位米。允许用上一解作迭代初值，但不得固定高度或坐标来绕过少星测试。

2. 异常诊断：基线与改进并行

至少实现一种有依据的异常检测及处置方法，例如加权、鲁棒估计或残差一致性检验。对同一输入同时保留普通解与改进解，输出被标记/剔除的卫星、依据、残差或权重。不能只画一条更平滑的轨迹而不解释改进来源。

不要求提出新算法，也不要求可靠识别所有自然多路径或多个相关故障。出现证据不足、几何病态或观测不足时，应准确表达限制。

3. 实时软件：轨迹、逐星信息和状态

界面至少显示普通/改进轨迹、当前位置与钟差、参与卫星数、PDOP、逐星残差或异常标记，以及解算状态。异常发生和恢复应清晰可见。无有效观测或传输超时时可保留历史位置，但必须标明不是当前有效解。

支持文件逐历元模式和TCP回放模式，两者调用同一算法。算法只能使用已收到的当前及过去观测；禁止先读取未来数据平滑整条轨迹后冒充实时结果。

4. 可评价输出：每个历元有且只有一行

分别输出baseline.csv和improved.csv，列名遵守接口规范：

epoch_id,gps_week,gps_sow,status,x_m,y_m,z_m,clock_bias_m,
n_used,pdop,flagged_sats,excluded_sats,residual_rms_m,processing_ms

XYZ为ECEF米；钟差字段也是米。无有效解时相关数值留空，不能填写0、或上一历元坐标。CSV逐星展开视图会省略空观测行，处理时必须保留完整历元时间轴。

五、允许使用的工具与不可替代的工作

允许调用数据解析、线性代数、绘图和界面库；允许AI辅助推导、编码、调试和测试。不得硬编码轨迹、读取真值求解或按案例文件名返回答案。使用外部代码应注明来源，说明修改和验证方式。

至少做一次消融：关闭改进模块，比较同一数据、同一时间范围内的结果。每名成员需能够解释自己负责模块的输入、模型、输出与失败条件。

六、现场验收与建议达标线

开发阶段公开故障类型和评分口径，正式验收使用未提前发放的案例；具体发生时刻、轨迹和参数不作为已知输入。验收不仅运行准备好的演示，还会改变数据条件并要求解释。

| 验收情景 | 主要观察 / 建议达标线 |
| --- | --- |
| 正常动态观测 | 按配套模型完成解算；水平误差95%分位≤5m，要求定位历元的有效解比例≥99%。 |
| 单星偏差、渐变偏差 | 改进解水平误差95%分位≤10m，10m内成功比例≥95%；强故障检出率≥90%，正常历元误报率≤5%。 |
| 4星、3星、0星 | 4星可解时标明无冗余；3星与0星不能冒充有效三维解。相应状态判断正确率应为100%。 |
| 全星共同偏差 | 主要体现为接收机钟差变化，不能把所有卫星误判为故障；水平误差95%分位≤5m，钟差距离项误差95%分位≤10m。 |
| 极差几何、传输暂停 | 对极差几何给出警告或拒绝解算；按接口规范提示数据过期和恢复，不产生虚假的当前位置。 |

上述米级门槛只用于本套受控仿真数据，不用于D01的真实绝对精度评价。精度必须连同可用率报告；故意丢弃难历元不能提高总体评价。强故障指注入偏差绝对值≥30m的单星故障。

七、评分结构与提交内容

| 评分项目 | 权重 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| 基础计算 | 30% | 卫星检查点、基本观测模型、正常定位和真实样例运行。 |
| 未知数据与异常处置 | 40% | 故障、共同偏差、少星、劣几何和接口测试。 |
| 实验分析与个人答辩 | 20% | 消融、误判/失败解释、个人贡献与现场预测。 |
| 软件运行与交付 | 10% | 实时显示、稳定性、结果文件和复现说明。 |

提交：完整源代码与依赖说明；可复现运行命令；普通/改进结果及逐星诊断日志；建议4—6页实验报告；小组分工、核验方式说明。报告应展示至少一个成功案例和一个方法局限，不以代码截图代替分析。